北京中贸家和商业发展中心于2000年在北京注册登记成立，是一家集生产、科研、销售于一体的实业公司。本公司研发方向致力于水循环系统、环保、节能等。公司与北京科技大学等多家科研单位合作研发“泵类专用节能密封填料”。其重点产品“泵类专用节能密封填料”主要特点：节电、节水、环保、循环使用，可直接节约成本约五倍以上，一次性使用终身受用。针对水泵跑、冒、滴、漏等问题是有效的解决方案。

TS—8900泵类专用节能柔性密封材料是采用先进技术研制成功的一种新型柔性泵类专用节能动密封材料。它保证了水泵在运转过程中不泄漏，同时节电.节水，并且它克服了传统密封材料的缺点，自身不受填料涵形状限制，挤压自充式填装，安装简单。它具有耐高压、耐高温、耐磨、 耐酸、 耐碱、耐盐腐蚀、 韧性好、 使用周期长，综合费用低.。是一种高效节能环保产品，该产品在恶劣环境下使用效果尤为突出，不易受外界机械损伤等特点。
TS-8900泵类节能动密封柔性填料，是传统的盘根密封、聚四氟乙烯密封、机械密封、O型胶圈密封等轴密封的有效替代品。该产品可有效地解决石油、化工、电厂、污水处理、冶金、矿山、热力、自来水厂、市政、生物制药、医院、大厦写字楼、高档酒店等众多行业中的阀门、水泵、搅拌器、减速机等设备的轴密封、泄露问题。

一.原理：

     力峰TS—8900利用特质复合材料本身所具有的延展性.润滑性.摩擦系数低的特点。在轴初始运动过程中，纤维缠绕在轴面上，并于轴同步旋向形成蠕动体。随着材料旋向层面的逐步增大，轴对纤维的缠绕能力将逐步减弱，导致同步进行的蠕动停止，在填料涵内保持静止状态。形成一个密封充盈的简体，使填料与轴之间形成更随行更严密的剪切密封面，从而达到传统密封材料无法达到的稳定密封效果。

本品适用于水泵、阀门、减速机等具有填料箱式密封结构设备的高效密封，盘根密封的泵及阀门，可满足各类水泵密封的要求，并达到长久密封的效果。
2． 特点：
1. 摩擦系数小、自润滑性能好，可提高机泵效率（一般为3%

－
5％）。
2.不磨损轴或轴套，不必拆开重装，即使轴套已磨损，亦可放心填装，不必更换轴套。
3.降低噪音，改善了机泵周围的环境。
4.导热效果好，无需水冷却或冲洗，可避免介质的无谓流失。                             5.化学稳定性强、耐腐蚀，适用于酸、碱及其它腐蚀性介质。
6.对带有颗粒的复杂多种介质使用，适应性强。
7.使用寿命长，该填料的年损失量小于10％，综合费用低。
8.手工安装简便，无需对设备进行改动。挤压自充式填装，一次充填可长期使用，期间无须维护。
9.库存单一，只需准备一种填料就可以满足各种型号机泵的需要。
10.环保，无污染，无废弃物，可重复使用，属于典型的环保产品。
11.综合经济效益高，第一年可节约综合费用80％，第二年后可节约高达95％。

3. 性能：

	型号
	使用温度 ≤ ℃
	使用压力≤Mpa
	转速
	PH值
	比值
	备注

	TS-8900
	180—200
	5
	11m/s
	3－14
	1.4
	白色


4． 综合经济比较 

示例：普通盘根和TS-8900泵类专用节能密封材料，在一台75KW双吸卧式水泵上的年使用综合费比较。

两种材料直接费用比较：

1. 普通盘根： 平均四周更换一次，约1.2Kg/次，均价：90元/Kg

                 年费用:  　90×1.2×365/28＝1404元/年

2. TS-8900：　材料比重： 1.3，单价3.5元/g  年失量≤ 10%   


 填料涵体积：2(9.22-6.2)3.14/4×5＝382cm3
                 年费用：382×1.3×3.5×1.1＝1911元/年

两种材料综合费用比较：

1.使用盘根年耗材费用：780元/年

◆轴套平均6个月更换一次，100元/件×2件×2次＝400元

◆轴承平均6个月更换一次，45/件×2件×2次＝180元

◆人工修理费：200元

2. 使用TS-8900年节水节电费用：5133.6元/年 

 ◆节电:2%×0.43元/度，泵运行时间按300天计算

75Kw×24×300×0.02×0.434644

节水：泵平均漏水0.1m3/h,水费0.38元/m3， 排水费0.38元/m3,泵运行时间按300天计算  0.1m3，×24×300×（0.38+0.3）＝489.6

最后由此综合比较可以看出：

使用盘根年实际费用：1404+780+5133.6＝7317.6元/年

使用TS-8900产品年实际费用：1911元/年

从以上计算可以看出，使用TS-8900泵类专用节能密封填料大大节约了各项费用，它年使用综合成本只是盘根年综合成本费用的1/4，常年无需更换，每年只需补加即可。

                  使用说明

1. 安装方法： 

1.拆下压兰盖，掏出盘根、检查轴套磨损情况、划痕过深需更换新的轴套、同时将水封环推到底关掉水封水。

2. 安装：将填料均匀填满天实、装上压兰盖第一次拧紧、再松开加入填料使之填满填实、装上压兰盖用手拧螺母拧紧，再盘车。这时可以启动观察是否漏水、如有漏水，将压兰盖螺母拧紧半扣、观察半小时是否漏水、要是还是漏水就继续以上操作直至不漏水。

3. 完成以上两个歩度  后，将压兰盖螺母旋松两扣。

4. 用手盘车应转动灵活，然后开泵试车。

5. 开泵后如果发现轴头或是压兰盖发热严重，应及时旋松压兰盖螺母，过一段时间后发热现象就会消失。如有轻微热度，不再升温，可视为填装完成。（其热度将在30分钟内消退）

6. 如果漏水严重不能满足工艺要求，可将压兰盖螺母旋紧半扣，观察半小时，如仍不能满足工艺要求，继续以上操作，直至满足工艺要求或是不漏水为止。

7. 填装时视水泵的工作压力决定填料宽度，压力小于0.5Mpa时，宽度不小于40mm 

以后压力每增加0.5Mpa宽度想以增加10mm直至宽度到100mm为止。

8. 如果发现TS-8900损失严重，参照故障分析及处理。

9. 检修水泵时，现将TS-8900掏出保存好，在机油中侵泡1-7天（掰散),柔软后可再次使用。

2. 故障分析及处理

	 故障
	 故障原因
	 处理方法

	冒烟、发热


	填装密度过大

压兰盖安装有误

压兰盖安装过紧
	减量重装

调整压兰盖

放松压兰盖

	泄漏严重


	填料密度不够

填料环长度不够

泵轴径向跳动大于2丝米

轴承扩量过大轴向窜动过大
	再补少量填料

参照压力值真假密封长度

检修水泵调整间隙

更换轴承

	填料流失


	压兰未进入填料箱

轴封水管接口未封堵

轴套表面有麻坑
	压盖进入≥4mm

加丝堵或堵内孔

换轴套


3. 保存方法：

   1.存放在阴凉处，严禁阳光曝晒

   2.已使用过的TS-8900密封材料用普通机油侵软后可混合到新品中共同保存。

TS-8900力峰泵类专用节能动密封柔性填料
	型号
	使用温度≤℃
	使用压力≤Mpa
	转速
	HP
	 备注

	TS-8900GS
	200
	5
	11m/s
	3―13
	 白色

	TE-8900DS
	50
	2
	10m/s
	30%HN03
	乳黄色


泵体与DSF动密封填料结构图：轴磨损比较：
· [image: image1.jpg]DS BEHAN EEN @R

R



           [image: image2.jpg]


             
3.       靠近压兰盖的2-3圈盘根处径向压紧力最大，摩擦力也增大，导致盘根和轴异常磨损。
4.      TS-8900动密封填料摩擦力小，基本没有磨损.
工作机理
    TS-8900 动密封填料是无固定形态的柔性材料，即使机械运转表面粗糙，填料也与轴表面也会完全粘合，运转时依附在轴上，并完全充满整个填料腔，纹织融合为一个整体，形成无数个“迷宫”，当带压介质通过轴表面时，介质被无数次节流，凭借“迷宫效应”达到密封目的。

[image: image3.jpg]


                 


  
 密封性能对比试验结果：
[image: image5.jpg]B, ) /min

B
B K
W

A Ve
ww om/s
EHWRE: 100mm




            泵类专用节能环保密封填料报价单

	型号
	使用温度 ≤ ℃
	使用压力≤Mpa
	转速
	PH值
	比值
	单位
	单价

	TS-8900
	180—200
	5
	11m/s
	3－14
	1.4
	公斤
	3800


1. 产品报价为国内含税价格（普通税票），价格为含运费价格。

2. 公司免费为使用单位进行培训及技术指导。

3.规格：1x5kg/箱
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



北京中贸家和商业发展中心

联系人:   马士民        刘宝城
联系电话：010-63466048  010-63287665

传真：    010-63362973

手机：    15811055139
                           Q/XW

北京中贸家和商业发展中心企业标准

                 Q/XW ZMJ001-2008

              替代Q/XW ZMJ001-2005


TS-8900 泵 用 动 密 封 填 料

	北京市宣武区质量技术监督局备案专用章

	备案号
	XWG0075-2008

	备案日期
	2008.11.26

	有效期至
	2011.11.25



2008-111-5F发布                                             2008-12-01 实施
北  京  中  贸  家  和  商  业  发  展  中  心       发布

